📚 DOKUMENTATION - INFRASTRUKTUR & SYSTEMAUFBAU

Für Ihre Projektarbeit - Kapitel 4: Systemdesign & Implementierung

4. SYSTEMDESIGN UND INFRASTRUKTUR

4.1 Infrastruktur-Architektur

4.1.1 Überblick

Das CHRONO Time Tracking System wurde als verteilte Multi-Tier-Architektur konzipiert und in einer virtualisierten Umgebung implementiert. Die Infrastruktur basiert auf Microsoft Hyper-V und besteht aus zwei dedizierten Windows Server 2022 Virtual Machines (VMs), die jeweils spezialisierte Aufgaben übernehmen.

Architektur-Diagramm:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    HOST-SYSTEM                              │

│           Lenovo Laptop - Windows 11 Pro                    │

│                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │           Microsoft Hyper-V Manager                   │  │

│  │                                                       │  │

│  │  ┌─────────────────┐        ┌────────────────────┐  │  │

│  │  │  VM1            │        │  VM2               │  │  │

│  │  │  ChronoDB-      │◄──────►│  ChronoApp-        │  │  │

│  │  │  Server         │ TCP/IP │  Server            │  │  │

│  │  │                 │        │                    │  │  │

│  │  │  - SQL Server   │        │  - .NET 10 SDK     │  │  │

│  │  │  - SSMS         │        │  - ASP.NET Runtime │  │  │

│  │  │  - Datenbank    │        │  - IIS Webserver   │  │  │

│  │  │                 │        │  - REST API        │  │  │

│  │  │  IP:            │        │  - Blazor App      │  │  │

│  │  │  192.168.137.10 │        │                    │  │  │

│  │  │                 │        │  IP:               │  │  │

│  │  │                 │        │  192.168.137.11    │  │  │

│  │  └─────────────────┘        └────────────────────┘  │  │

│  │         │   │                        │   │          │  │

│  │         │   └────────┬───────────────┘   │          │  │

│  │         │      ChronoNetwork (intern)    │          │  │

│  │         │                                 │          │  │

│  │         └────────┬────────────────────────┘          │  │

│  │            Internet Switch (extern)                  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                             │

│  Development Environment (auf Host):                       │

│  - Visual Studio 2022 Community Edition                    │

│  - Git (Versionskontrolle)                                 │

│  - .NET 10 SDK                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.2 Architektur-Entscheidungen und Begründung

Warum Virtualisierung mit Hyper-V?

Entscheidung: Implementierung in virtueller Umgebung statt physischer Server oder direkter Installation auf Host-System.

Begründung:

• Separation of Concerns (Trennung der Verantwortlichkeiten):

- Datenbank-Layer ist physisch vom Application-Layer getrennt

- Jede VM kann unabhängig gewartet, gesichert und skaliert werden

- Fehler in einer Schicht beeinflussen nicht die andere

- Entspricht dem Prinzip der losen Kopplung (Loose Coupling)

• Enterprise-Realität abbilden:

- In produktiven Umgebungen laufen Datenbank- und Applikationsserver typischerweise auf separaten Maschinen

- Demonstration von Verständnis für professionelle IT-Infrastrukturen

- Relevanz für spätere Berufspraxis

• Skalierbarkeit und Flexibilität:

- VMs können unabhängig skaliert werden (mehr RAM für DB, mehr CPU für App)

- Einfaches Hinzufügen weiterer App-Server für Load Balancing möglich

- Testumgebungen können als Snapshots gesichert werden

• Sicherheit:

- Isolation zwischen den Komponenten

- Datenbank ist nicht direkt aus dem Internet erreichbar

- Nur App-Server hat Zugriff auf Datenbank

• Lernziel:

- Praktische Erfahrung mit Virtualisierungstechnologien

- Verständnis für Multi-Tier-Architekturen

- Netzwerk-Konfiguration und Inter-VM-Kommunikation

Alternative Ansätze (verworfen):

❌ Alles auf einem System:

Vorteil: Einfacher Setup

Nachteil: Keine Trennung, nicht realistisch, keine Skalierbarkeit

❌ Container (Docker):

Vorteil: Leichtgewichtiger, moderne Technologie

Nachteil: Zusätzliche Komplexität, Lernkurve zu steil für Projektzeitraum

❌ Cloud-Deployment (Azure/AWS):

Vorteil: Production-ready, hochverfügbar

Nachteil: Kosten, Internet-Abhängigkeit, Demo-Probleme bei Präsentation

Warum zwei VMs statt einer VM?

Entscheidung: Zwei spezialisierte VMs (DB-Server + App-Server) statt einer All-in-One-VM.

Begründung:

• Three-Tier-Architecture demonstrieren:

- Presentation Tier  → Blazor Web UI (VM2)

- Application Tier   → REST API (VM2)

- Data Tier          → SQL Server (VM1)

• Realistische Produktionsumgebung:

- In Unternehmen sind DB und App immer getrennt

- Security Best Practice: Database Server ist nie direkt exponiert

- Wartungsfenster können getrennt geplant werden

• Performance-Optimierung:

- Datenbank-Server benötigt viel RAM → 4 GB dediziert

- App-Server benötigt CPU für Requests → 6 GB dediziert

- Keine Ressourcen-Konkurrenz

• Sicherheitskonzept:

- Firewall-Regeln können zwischen VMs implementiert werden

- Prinzip der minimalen Rechte (Least Privilege)

- Defense in Depth Strategie

4.1.3 Netzwerk-Design

Dual-Network-Architektur

Implementierte Lösung: Jede VM verfügt über zwei Netzwerkadapter (Dual-NIC Configuration).

Netzwerk 1: ChronoNetwork (Interner Switch)

Technische Spezifikation:

Typ:              Interner virtueller Switch (Hyper-V)

IP-Range:         192.168.137.0/24

Subnetzmaske:     255.255.255.0

Gateway:          Nicht konfiguriert

DNS:              Nicht konfiguriert

Isolation:        Vollständig isoliert vom externen Netzwerk

Konfiguration:

VM1 (ChronoDB-Server):

IP-Adresse:     192.168.137.10 (statisch)

Subnetzmaske:   255.255.255.0

Gateway:        (leer) - keine externe Kommunikation

DNS:            (leer)

VM2 (ChronoApp-Server):

IP-Adresse:     192.168.137.11 (statisch)

Subnetzmaske:   255.255.255.0

Gateway:        (leer)

DNS:            (leer)

Zweck und Begründung:

• Sichere Backend-Kommunikation:

- API (VM2) kommuniziert mit Datenbank (VM1) über dieses isolierte Netz

- Kein Zugriff von außen möglich

- Entspricht dem Zero-Trust-Prinzip

• Performance:

- Direkte VM-zu-VM Kommunikation ohne Routing-Overhead

- Niedrige Latenz durch internes Switching

- Hoher Durchsatz (Gbps im RAM-Bereich)

• Vorhersagbare IP-Adressen:

- Statische IPs ermöglichen feste Connection Strings

- Keine DHCP-Abhängigkeit

- Einfaches Debugging bei Netzwerkproblemen

• Demonstration von Netzwerk-Segmentierung:

- Backend-Netz ist vom Frontend-Netz getrennt

- Entspricht DMZ-Konzepten in Enterprise-Umgebungen

Netzwerk 2: Internet (Externer Switch)

Technische Spezifikation:

Typ:              Externer virtueller Switch

IP-Vergabe:       DHCP (automatisch)

DNS:              DHCP (automatisch)

Zweck:            Software-Downloads, Updates, Pakete

Konfiguration:

VM1 & VM2:

IP-Adresse:     Automatisch (DHCP)

Subnetzmaske:   Automatisch

Gateway:        Automatisch (Router-IP)

DNS:            Automatisch (ISP-DNS)

Zweck und Begründung:

• Entwicklungs-Komfort:

- Downloads direkt in VMs möglich (SQL Server, .NET SDK, etc.)

- Windows Updates können installiert werden

- NuGet-Pakete können geladen werden

• Temporäre Nutzung:

- Wird nur während der Entwicklungsphase benötigt

- Kann in Produktionsumgebung deaktiviert werden

- Demonstriert Flexibilität der Netzwerk-Architektur

• Realitätsnähe:

- In Unternehmen haben Server oft Management-Netz zusätzlich zum Produktiv-Netz

- Out-of-Band-Management Konzept

4.2 Virtual Machine Spezifikationen

4.2.1 VM1: ChronoDB-Server (Database Tier)

Hardware-Konfiguration:

Prozessor:              2 vCPUs (vom Host)

Arbeitsspeicher:        4 GB (4096 MB)

Festplatte:             60 GB (VHDX, dynamisch)

Generation:             Generation 2 (UEFI)

Netzwerkadapter:        2 NICs (Dual-NIC)

Installierte Software:

Betriebssystem:

• Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)

• Build: 20348

• Lizenz: 180-Tage Evaluation (ausreichend für Projekt)

Datenbank-Management-System:

• SQL Server 2022 Express Edition (17.0)

• Kostenlose Version mit Limitierungen:

- Max. 10 GB Datenbankgröße pro Datenbank (ausreichend)

- Max. 1 GB RAM-Nutzung (Buffer Pool)

- Max. 4 Cores nutzbar

Features: T-SQL Support, Stored Procedures, Views, Triggers, Full-Text Search, JSON Support

Service: MSSQLSERVER\SQLEXPRESS

Standard-Port: 1433 (TCP/IP)

Management-Tools:

• SQL Server Management Studio (SSMS) 20.x

- Grafische Verwaltung der Datenbank

- Query Editor mit IntelliSense

- Visualisierung von Execution Plans

- Backup/Restore Funktionalität

Netzwerk-Konfiguration:

NIC 1 (ChronoNetwork):

• Beschreibung: Backend-Kommunikation mit App-Server

• IP: 192.168.137.10 (statisch)

• Subnet: 255.255.255.0

• Gateway: (nicht konfiguriert)

• DNS: (nicht konfiguriert)

• Firewall: Port 1433 geöffnet für 192.168.137.0/24

NIC 2 (Internet):

• Beschreibung: Software-Downloads und Updates

• IP: DHCP

• Subnet: DHCP

• Gateway: DHCP

• DNS: DHCP

Rolle im System:

• Data Persistence: Speicherung aller persistenten Daten

• ACID-Compliance: Sicherstellung von Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

• Business Logic (partiell): Stored Procedures für komplexe Berechnungen

• Data Integrity: Constraints, Foreign Keys, Triggers

4.2.2 VM2: ChronoApp-Server (Application Tier)

Hardware-Konfiguration:

Prozessor:              2 vCPUs

Arbeitsspeicher:        6 GB (6144 MB)

Festplatte:             60 GB (VHDX)

Generation:             Generation 2

Netzwerkadapter:        2 NICs

Installierte Software:

Betriebssystem:

• Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)

• Identisch zu VM1 für Konsistenz

Application Framework:

• .NET 10 SDK (10.0.203) - LTS

- Neueste Long-Term-Support Version (November 2025)

- Support bis mindestens 2028

- Features: C# 13, Performance-Verbesserungen, Native AOT Support

Runtime Environment:

• ASP.NET Core 10 Runtime

• ASP.NET Core Hosting Bundle

- Enthält: .NET Runtime + ASP.NET Core Runtime + IIS Module

Webserver:

• IIS (Internet Information Services) 10.0

• Aktivierte Features: Common HTTP Features, Health & Diagnostics, Performance, Security, Application Development

Application Pools:

• .NET CLR Version: No Managed Code

• Pipeline Mode: Integrated

• Identity: ApplicationPoolIdentity

Geplante Applikations-Komponenten:

C:\inetpub\wwwroot\

├─ ChronoAPI\                    (REST API)

│  ├─ ChronoTimeTracking.API.dll

│  ├─ appsettings.json

│  └─ web.config

│

└─ ChronoWeb\                    (Blazor Server)

├─ ChronoTimeTracking.Web.dll

├─ appsettings.json

└─ web.config

Rolle im System:

• Business Logic Layer: Implementierung aller Geschäftsregeln

• API Gateway: RESTful Endpoints für CRUD-Operationen

• Presentation Layer: Blazor Server UI mit SignalR

• Authentication/Authorization: JWT-Token Validierung

• Session Management: Blazor Server Sessions

4.3 Entwicklungsumgebung (Host-System)

Warum Entwicklung auf Host statt in VMs?

Entscheidung: Code-Entwicklung erfolgt auf dem Host-Laptop, nicht in den VMs.

Begründung:

• Performance:

- Direkter Zugriff auf Hardware (SSD, RAM, CPU)

- Keine Virtualisierungs-Overhead

- Schnellere Compile-Zeiten

- Bessere IDE-Performance (Visual Studio ist ressourcenhungrig)

• Entwickler-Komfort:

- Gewohnte Windows-Umgebung

- Alle persönlichen Tools verfügbar

- Einfacher Zugriff auf Dateien

- Multi-Monitor Support ohne VM-Einschränkungen

• Workflow:

- Code schreiben → Lokal testen → Auf VM deployen

- Schnelle Iterationszyklen

- Git-Integration einfacher

• Ressourcen-Schonung:

- VMs benötigen bereits 10 GB RAM

- Visual Studio in VM würde zusätzliche 4-8 GB RAM benötigen

- Laptop-RAM: 16 GB → nicht ausreichend für alles

Installierte Entwicklungs-Tools (auf Host):

• Visual Studio 2022 Community Edition

- Workloads:

- ASP.NET and web development

- .NET desktop development

- Azure development (optional)

- Extensions:

- GitHub Copilot (optional)

- ReSharper (optional)

• .NET 10 SDK

• Git for Windows

- Git Bash

• SQL Server Management Studio (optional auf Host)

- Für Remote-Zugriff auf VM1

• Postman / Insomnia

- API-Testing

Development-to-Production Workflow:

1. ENTWICKLUNG (Host):

└─ Visual Studio 2022

└─ Code schreiben, lokal debuggen

2. LOKALES TESTING (Host):

└─ dotnet run

└─ localhost:5000 (API)

└─ localhost:5001 (Blazor)

3. PUBLISH (Host):

└─ dotnet publish -c Release

└─ Generiert deployment-fertige Dateien

4. DEPLOYMENT (zu VM2):

└─ Dateien kopieren nach \\192.168.137.11\C$\inetpub\wwwroot\

└─ IIS Application Pool neu starten

5. PRODUCTION (VM2 ↔ VM1):

└─ Blazor App läuft auf VM2 (IIS)

└─ API läuft auf VM2 (IIS)

└─ Datenbank läuft auf VM1 (SQL Server)

4.4 Datenbank-Design

4.4.1 Datenbank-Instanz

Name: ChronoTimeTracking

Erstellt auf: VM1 (ChronoDB-Server)

Kollation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

• CI = Case Insensitive (Groß-/Kleinschreibung egal)

• AS = Accent Sensitive (Akzente werden unterschieden)

Recovery Model: SIMPLE

• Für Entwicklungs-/Demo-Umgebung ausreichend

• Keine Transaction Log Backups nötig

• Spart Speicherplatz

Initiale Größe:

• Data File: 8 MB (auto-growth: 64 MB)

• Log File: 8 MB (auto-growth: 64 MB)

4.4.2 Tabellen-Struktur (Beispiel: Employees)

Erste implementierte Tabelle:

CREATE TABLE [dbo].[Employees] (

[Id]            INT             IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[FirstName]     NVARCHAR(100)   NOT NULL,

[LastName]      NVARCHAR(100)   NOT NULL,

[Email]         NVARCHAR(200)   NOT NULL,

[NfcCardUid]    NVARCHAR(50)    NULL,

[CreatedAt]     DATETIME2       NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

CONSTRAINT [PK_Employees] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC),

CONSTRAINT [UK_Employees_Email] UNIQUE ([Email])

);

Design-Entscheidungen:

• INT IDENTITY für Primary Key:

- Auto-Increment ab 1

- Einfach, performant

- Gut für Entity Framework

• NVARCHAR statt VARCHAR:

- Unicode-Support (ä, ö, ü, é, etc.)

- International einsetzbar

- Best Practice für moderne Anwendungen

• Email als UNIQUE:

- Verhindert Duplikate

- Kann für Login genutzt werden

• NfcCardUid als NULL:

- Mitarbeiter können angelegt werden bevor Karte zugewiesen wird

- Flexibilität im Onboarding-Prozess

• CreatedAt mit DEFAULT GETDATE():

- Automatisches Timestamp

- Audit-Trail (wann wurde Datensatz erstellt)

Test-Daten:

INSERT INTO Employees (FirstName, LastName, Email, NfcCardUid)

VALUES

('Max', 'Mustermann', 'max@test.de', 'ABC123'),

('Anna', 'Schmidt', 'anna@test.de', 'DEF456'),

('Tom', 'Weber', 'tom@test.de', 'GHI789');

Geplante weitere Tabellen (noch nicht implementiert):

Employees          ✅ (implementiert)

TimeBookings       ⏳ (geplant)

Departments        ⏳ (geplant)

AbsenceRequests    ⏳ (geplant)

Absences           ⏳ (geplant)

PayrollRecords     ⏳ (geplant)

Users              ⏳ (geplant)

AuditLogs          ⏳ (geplant)

SystemSettings     ⏳ (geplant)

4.5 Technologie-Stack Übersicht

Vollständige Technologie-Matrix:

Kategorie               Technologie             Version     Zweck

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Virtualisierung         Microsoft Hyper-V       Latest      VM-Hosting

Betriebssystem          Windows Server 2022     20348       Server-OS

Datenbank               SQL Server Express      2022        Data Persistence

DB-Management           SSMS                    20.x        DB-Verwaltung

Backend-Framework       .NET                    10.0.203    Application Framework

API-Framework           ASP.NET Core            10.0        REST API

Frontend-Framework      Blazor Server           10.0        Web UI

ORM                     Entity Framework Core   10.0        DB-Zugriff

Webserver               IIS                     10.0        Hosting

IDE                     Visual Studio           2022        Development

Versionskontrolle       Git                     2.x         Source Control

Sprache                 C#                      13          Programming

Hardware                Raspberry Pi 4          4 GB        NFC-Terminal

4.6 Sicherheitskonzept

4.6.1 Netzwerk-Isolation

Implementiert:

Backend-Netz (ChronoNetwork) vollständig isoliert:

• Kein Gateway konfiguriert

• Kein DNS

• Kein Internet-Zugang

• Nur VM1 ↔ VM2 Kommunikation

Firewall-Regeln (geplant für Produktion):

VM1:

• Port 1433 (SQL Server)

- Nur erlaubt für: 192.168.137.11 (VM2)

- Blockiert für: Alle anderen

VM2:

• Port 80/443 (IIS)

- Erlaubt für: Alle (Frontend)

Prinzip der minimalen Rechte:

• VMs haben nur die Rechte die sie brauchen

• Keine Administrator-Rechte für App-Pools

• SQL-User hat nur Zugriff auf ChronoTimeTracking DB

4.6.2 Authentifizierung & Autorisierung

Geplantes Konzept:

User (Browser)

├─ Login (Username + Password)

▼

Blazor Server (VM2)

├─ Validierung gegen Users-Tabelle (VM1)

├─ JWT-Token generieren

▼

API Calls mit JWT

├─ Token validieren

├─ Role-Based Access Control (RBAC)

│  ├─ Mitarbeiter: Eigene Daten

│  ├─ Manager: Team-Daten

│  ├─ HR: Alle Mitarbeiter

│  └─ Lohnbüro: Reports

▼

Datenbank-Zugriff (VM1)

SQL Server Authentifizierung:

• Mixed Mode (Windows + SQL Auth)

• SA-Account deaktiviert in Produktion

4.7 Entwicklungs- und Deployment-Prozess

4.7.1 Entwicklungs-Workflow

Phase 1: Lokale Entwicklung (Host)

1. Visual Studio 2022 öffnen

2. Solution erstellen/öffnen

3. Code schreiben

4. Lokales Debugging:

- ConnectionString zeigt auf VM1 (192.168.137.10)

- dotnet run

- Browser: https://localhost:5001

5. Git Commit & Push

Phase 2: Testing

1. Unit Tests (xUnit):

- Business Logic testen

- Repository-Pattern testen

2. Integration Tests:

- API-Endpoints testen (Postman)

- DB-Queries testen (SSMS)

3. UI-Tests:

- Manuelles Testing in Browser

- Playwright (optional)

Phase 3: Deployment auf VM2

1. dotnet publish -c Release -o ./publish

2. Dateien kopieren:

Von: C:\Projects\CHRONO\publish\

Nach: \\192.168.137.11\C$\inetpub\wwwroot\ChronoAPI\

3. IIS Application Pool neu starten

4. Testing auf VM2:

- Browser: http://192.168.137.11/ChronoAPI/swagger

4.7.2 Connection String Management

Entwicklung (auf Host):

{

"ConnectionStrings": {`n    "DefaultConnection": "Server=192.168.137.10;Database=ChronoTimeTracking;User Id=sa;Password=XXX;TrustServerCertificate=True;"`n  }

}

Produktion (auf VM2):

{

"ConnectionStrings": {`n    "DefaultConnection": "Server=192.168.137.10;Database=ChronoTimeTracking;User Id=ChronoApp;Password=XXX;TrustServerCertificate=True;Encrypt=False;"`n  }

}

Best Practices:

• Passwörter NICHT in Git committen

• Verwendung von User Secrets in Development

• Umgebungsvariablen in Produktion (IIS)

4.8 Backup & Recovery Strategie

4.8.1 VM-Snapshots

Hyper-V Checkpoints

Vor wichtigen Änderungen:

1. VM herunterfahren

2. Hyper-V Manager → Rechtsklick auf VM → Checkpoint

3. Name: 'Vor SQL Installation' / 'Vor .NET Upgrade'

4. VM starten

Bei Problemen:

→ Zurück zum letzten Checkpoint

Geplante Checkpoints:

✅ Nach Windows Server Installation

✅ Nach Netzwerk-Konfiguration

✅ Nach SQL Server Installation

⏳ Nach Datenbank-Schema Creation

⏳ Nach erstem erfolgreichen API-Deployment

4.8.2 Datenbank-Backups

SQL Server Backup-Strategie:

-- Full Backup (wöchentlich)

BACKUP DATABASE ChronoTimeTracking

TO DISK = 'C:\Backups\ChronoTimeTracking_Full.bak'

WITH FORMAT,

NAME = 'Full Backup ChronoTimeTracking';

-- Differential Backup (täglich)

BACKUP DATABASE ChronoTimeTracking

TO DISK = 'C:\Backups\ChronoTimeTracking_Diff.bak'

WITH DIFFERENTIAL,

NAME = 'Differential Backup';

Export von Testdaten:

-- Für Demo-Zwecke

SELECT * FROM Employees

FOR JSON PATH, ROOT('Employees');

-- Speichern als .json für einfachen Re-Import

4.9 Monitoring & Logging (geplant)

4.9.1 System-Monitoring

Performance Counters:

VM1 (SQL Server):

├─ CPU Usage

├─ Memory Usage

├─ Disk I/O

└─ SQL Server:

├─ Batch Requests/sec

├─ User Connections

└─ Buffer Cache Hit Ratio

VM2 (IIS):

├─ CPU Usage

├─ Memory Usage

└─ IIS:

├─ Requests/sec

├─ Current Connections

└─ Queue Length

Tools:

• Windows Performance Monitor (perfmon)

• SQL Server Activity Monitor (SSMS)

• IIS Logs (C:\inetpub\logs)

4.9.2 Application Logging

Logging-Framework: Serilog (geplant)

Log.Information('User {UserId} checked in at {Time}', userId, DateTime.Now);

Log.Warning('Failed login attempt for {Email}', email);

Log.Error(ex, 'Database connection failed');

Log-Levels:

Verbose → Development (alles)

Debug   → Development (Details)

Information → Production (wichtige Events)

Warning → Production (Probleme)

Error   → Production (Fehler)

Fatal   → Production (kritische Fehler)

Log-Speicherorte:

Development (Host):

└─ Console Output

Production (VM2):

├─ File: C:\Logs\CHRONO\app-{Date}.log

└─ SQL Table: AuditLogs (für kritische Events)

4.10 Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit

4.10.1 Horizontale Skalierung (möglich)

Aktueller Stand:

1x VM1 (DB)

1x VM2 (App)

Bei steigender Last möglich:

┌─────────────┐

│ Load        │

│ Balancer    │

└──────┬──────┘

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

┌────▼───┐   ┌───▼────┐  ┌───▼────┐

│ VM2a   │   │ VM2b   │  │ VM2c   │

│ App    │   │ App    │  │ App    │

└────┬───┘   └───┬────┘  └───┬────┘

│           │           │

└───────────┼───────────┘

│

┌────▼────┐

│ VM1     │

│ DB      │

└─────────┘

Vorteile der aktuellen Architektur:

• VMs können geklont werden

• Load Balancer kann hinzugefügt werden

• Shared Database bleibt zentral

4.10.2 Technologie-Upgrade-Pfad

Migration zu Cloud (optional, später):

VM1 (SQL Server) → Azure SQL Database

VM2 (IIS + .NET) → Azure App Service

Hyper-V → Azure Virtual Machines (oder komplett Serverless)

Vorteile der VM-Architektur:

• VMs sind 'Lift & Shift' zu Cloud migrierbar

• Minimale Code-Änderungen nötig

• Connection Strings bleiben gleich (nur IPs ändern)

4.11 Lessons Learned & Best Practices

4.11.1 Was gut funktioniert hat:

✅ Hyper-V statt physischer Trennung:

• Einfaches Setup

• Snapshots für Fehlerfall

• Ressourcen-Effizienz

✅ Dual-NIC Configuration:

• Backend-Kommunikation isoliert

• Gleichzeitig Internet für Updates

✅ Entwicklung auf Host:

• Schnellere IDE

• Besserer Workflow

• Ressourcen-Schonung

✅ .NET 10 LTS:

• Zukunftssicher

• Moderne Features

• Langfristiger Support

4.11.2 Herausforderungen und Lösungen:

Problem 1: ISO boot nicht erkannt

Ursache: Boot-Reihenfolge falsch bei Generation 2 VMs

Lösung: Firmware-Einstellungen → DVD-Laufwerk nach oben

Problem 2: SQL Server Zertifikat-Fehler

Ursache: SQL Server 2022 erzwingt verschlüsselte Verbindungen

Lösung: TrustServerCertificate=True im Connection String

Problem 3: Netzwerkadapter-Zuordnung unklar

Ursache: Windows benennt beide 'Ethernet' und 'Ethernet 2'

Lösung: Status prüfen → IPv4-Konnektivität zeigt Internet-Adapter

4.12 Zusammenfassung der Architektur-Entscheidungen

Kernentscheidungen:

Entscheidung          Alternative         Gewählt          Begründung

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Infrastruktur         Direkt auf Host      Hyper-V (2 VMs)  Separation of Concerns

Anzahl VMs            1 VM All-in-One      2 VMs (DB + App) Three-Tier-Architecture

Betriebssystem        Linux                Windows Server   Native .NET Support

Datenbank             PostgreSQL/MySQL     SQL Server Expr. Windows-Integration

Backend               Java/Python/Node.js  .NET 10          LTS, Performance, C#

Frontend              React/Angular/Vue    Blazor Server    C# Full-Stack, SignalR

Webserver             Kestrel/Nginx        IIS              Windows-Integration

Netzwerk              Single NIC           Dual NIC         Backend-Isolation

Domain                Active Directory     IP-basiert       Komplexitätsreduktion

Development           In VMs               Auf Host         Performance, Komfort

4.13 Ausblick: Nächste Schritte

Abgeschlossen:

✅ Infrastruktur-Setup (VMs, Netzwerk)

✅ Software-Installation (SQL, .NET, IIS)

✅ Erste Datenbank-Tabelle (Employees)

✅ Test-Daten eingefügt

Als Nächstes (Entwicklung):

Datenbank komplettieren:

• TimeBookings Tabelle

• Departments, Users, etc.

• Foreign Keys

• Stored Procedures

API entwickeln:

• Entity Framework Models

• Repository Pattern

• Controller für CRUD

• JWT Authentication

Frontend entwickeln:

• Blazor Components

• Layouts

• Pages (Login, Dashboard, etc.)

Hardware-Integration:

• Raspberry Pi Setup

• NFC-Modul

• Python Script

Testing & Dokumentation:

• Unit Tests

• Integration Tests

• Dokumentation vervollständigen

• PowerPoint Präsentation

═════════════════════════════════════════════════════════════

Ende von Kapitel 4: Systemdesign & Infrastruktur

═════════════════════════════════════════════════════════════

"Windows Server 2022 blockiert ICMP-Pakete (Ping) standardmäßig aus Sicherheitsgründen. Für die Entwicklungsumgebung wurde eine Inbound-Firewall-Regel via netsh erstellt, die ICMPv4-Anfragen erlaubt. Dies ermöglicht die Netzwerk-Diagnose zwischen Host-System und VM1."